PBL 03 – Princípios e Cálculos da Engenharia

Airla Mical Pereira da Silva

3. Balanço global: F = 500+F2

Balanço da água: 0,60F = 500x1, H20 + 0,30 F2

Balanço de etanol 0,25F = 500x1, EtOH + 0,40 F2

Balanço de metanol 0,15F = 500x1, MeOH + 0,30 F2

4. Incógnitas independentes: F, F2, x1, H20 e x1, EtOH

x1,MeOH​=1−x1,H2​O​−x1,EtOH

4 incógnitas e 3 equações independentes

GL = 4-3 > GL = 1

5. O problema é subdeterminado, pois as informações fornecidas não são suficientes para determinar o processo em sua totalidade.

6. Poderia ser a vazão de alimentação, a vazão da corrente e uma composição da corrente 1.

7. Alimentação > 2000 kg/h

Água> 0,60(2000)=1200 kg/h

Etanol> 0,25(2000)=500 kg/h

Metanol> 0,15(2000)=300kg/h

Balanço global> 2000=500+F2

Portanto: F2=1500 kg/h

Corrente 2:

Água> 0,30(1500)=450 kg/h

Etanol> 0,40(1500)=600kg/h

Metanol> 0,30(1500)=450kg/h

Água> 1,50 Etanol> -0,20 Metanol> -0,30

1,50-0,20-0,30 = 1

Embora matematicamente determinado, sua solução física é inconsistente.

GL = 0

8. 0,60(2000) = 500(0,50)+0,30(1500)

1200=250+450

1200=700

A informação adicional de que a Corrente 1 possui 50% de água elimina a última incógnita que existia na etapa anterior.

Porém, quando verificamos todas as equações, encontramos uma contradição.

Portanto, o sistema não é simplesmente "determinado".

Ele é INCONSISTENTE.

Isso significa que não existe uma solução física que satisfaça simultaneamente todas as informações fornecidas.

A alimentação > 2000kg/h

Corrente 1: 500kg/h

Corrente 2: 1500kg/h

Balanço global: 2000=500+1500

O problema aparece nas distribuições. A corrente 2 exige 600kg/h de etanol, mas a alimentação inteira possui somente 500kg/h de etanol. O mesmo ocorre para o metanol, que exige 450kg/h, mas só tem 300kg/h.

9. Não existe solução física válida.

10. Balanço global > 2000=500+1500 CONSISTENTE

Balanço da água > 1200 <> 250+450 INCONSISTENTE

Balanço de etanol > 500kg/h (Alimentação) e 600kg/h (Corrente 2) IMPOSSÍVEL

Balanço de metanol > 300kg/h (Alimentação) e 450kg/h (Corrente 2) IMPOSSÍVEL

Composição > FISICAMENTE IMPOSSÍVEL

11. 1. Por que não é adequado começar os cálculos imediatamente?

Porque antes dos cálculos é necessário verificar quais são as informações disponíveis, quais são as incógnitas e quais relações podem ser utilizadas. Isso permite saber se o problema possui informações suficientes e evita realizar cálculos sem uma estrutura adequada.

2. Qual foi a principal dificuldade encontrada na identificação das incógnitas?

A principal dificuldade foi perceber que as três composições da Corrente 1 não são completamente independentes, pois a soma das frações mássicas deve ser igual a 1.

3. Por que o grau de liberdade é importante?

O grau de liberdade permite verificar se a quantidade de informações disponíveis é suficiente para determinar as incógnitas do problema. Ele ajuda o engenheiro a identificar previamente se um problema é determinado, subdeterminado ou possui excesso de informações.

4. Qual informação foi necessária para tornar o problema determinado?

Inicialmente, era necessária uma informação independente adicional. No problema, foi fornecida a vazão da alimentação, de 2000 kg/h, que reduziu o grau de liberdade para zero.

Entretanto, essa informação revelou que os dados do processo produziam uma solução fisicamente impossível.

5. É possível obter uma resposta matemática e, ainda assim, ter um modelo fisicamente inconsistente?

Sim. Foi exatamente o que ocorreu. O sistema apresentou uma solução matemática, mas algumas frações mássicas calculadas foram maiores que 1 ou negativas. Portanto, a solução matemática não representava um processo físico possível.

6. Como a análise de grau de liberdade pode ajudar um engenheiro?

Ela permite verificar antecipadamente se as informações disponíveis são suficientes para resolver um problema. Dessa forma, o engenheiro pode identificar quais dados ainda precisam ser obtidos antes de iniciar análises, projetos ou tomadas de decisão.